Činný výkon střídavého proudu Vydáno dne 19. 05. 2005 (190 přečtení) pokud součástí obvodu střídavého proudu jsou prvky s L nebo C - potom vzniká fázový posun napětí a proudu, který ovlivňuje výkon střídavého proudu Čím menší je fázový rozdíl mezi napětím a proudem v obvodu, tím větší je užitečný neboli činný výkon střídavého proudu. Činný výkon odpovídá té části elektrické energie dodané zdrojem, která se za jednotku času mění v teplo nebo v užitečnou práci (např. v elektromotoru). Pro činný výkon P platí vztah P = U . I . cosφ U, I .... efektivní hodnoty napětí a proudu cosφ ... účiník (určuje účinnost přenosu energie ze zdroje střídavého proudu do spotřebiče) nabývá hodnot od 0 do 1. Vliv fázového rozdílu φ na výkon střídavého proudu s využitím grafů : činný výkon je úměrný rozdílu obsahů ploch omezených kladnými a zápornými hodnotami okamžitého výkonu p = u.i a) φ = π/4 ... P = U.I.cosφ b) φ = π/2 ............. P = 0 Poznámka : Zdánlivý výkon PS = U.I jed notka : voltampér (V.A) Úloha : Na štítku elektromotoru na střídavý proud jsou údaje : 230V, 5A, cosφ = 0,8. Jaký je činný výkon motoru ? ( 920 W )