Generátor střídavého proudu
Vydáno dne 02. 06. 2005 (209 přečtení)



= zařízení měnící mechanickou energii na elektrickou

princip činnosti: otáčení vodivé smyčky v magnetickém poli

v praxi :

- otáčivý pohyb vykonává elektromagnet - ROTOR

- střídavé napětí se indukuje v soustavě cívek - STATOR

v elektrárnách se využívá trojfázový alternátor (zdroj střídavého napětí)

stator = tři cívky, jejichž osy svírají navzájem úhly 120°
rotor = magnet nebo silný elektromagnet, uložený na ocelové ose ve středu alternátoru

v cívkách se indukují střídavá napětí, která mají stejnou amplitudu a jsou navzájem posunuta o 1/3 periody
proto potom platí rovnice

Časový a fázorový diagram těchto napětí :

frekvence rotoru alternátoru = 3000 ot/min
potom frekvence střídavého napětí = 50 Hz

z časového diagramu pro jednotlivá napětí plyne :
u1 + u2 + u3 = 0
(součet okamžitých hodnot střídavých napětí indukovaných v cívkách alternátoru je stále nulový)

Trojfázová soustava střídavých napětí

vznikající napětí bychom mohli rozvádět do spotřebitelské sítě 6 vodiči (3 cívky x 2 vodiče)

s využitím předchozího poznatku o součtu okamžitých hodnot vznikajících napětí lze tato napětí rozvádět

- čtyřmi vodiči - ZAPOJENÍ DO HVĚZDY (obr. a)
N ... nulovací vodič
L1,L2,L3 ... fázové vodiče

u1, u2, u3 ... fázová napětí (230 V)
(napětí mezi fázovým vodičem a nulákem)

u12, u13, u23 ... sdružená napětí (400 V)
(napětí mezi libovolnými fázovými vodiči)

označení spotřebitelské sítě ... 3 x 400V/230V

- třemi vodiči - ZAPOJENÍ DO TROJÚHELNÍKU (obr. b)

chybí nulák
pouze sdružená napětí u12, u13, u23

označení spotřebitelské sítě ... 3 x 400V

Poznámka :
při zapojení spotřebiče do trojúhelníku jsou jednotlivé jeho části připojeny k vyššímu napětí (sdruženému), a proto je výkon tohoto spotřebiče při tomto spojení větší