Výkon střídavého proudu v obvodu s odporem Vydáno dne 16. 05. 2005 (225 přečtení) Víme : - Pro výkon stejnosměrného proudu platí vztah : P = U.I = R.I2 - proud a napětí v obvodu střídavého proudu se mění musí se měnit i hodnota výkonu a pro jeho okamžitou hodnotu musí platit - p = u . i = R . i2 = R . Im2sin2ωt R.Im2 = Pm ... amplituda výkonu Časový diagram Z grafu plyne : - okamžitá hodnota výkonu se mění s dvojnásobnou frekvencí než proud - pro celkovou práci střídavého proudu za periodu T platí : W = 0,5 . Pm . T = 0,5 . Im2.R.T ( obsah plochy pod křivkou ) potom : střední hodnota výkonu ... 0,5.Pm = W/T = 0,5.Im2.R. potom vlastně : harmonický střídavý proud o amplitudě Im má stejný střední výkon jako ustálený stejnosměrný proud takové velikosti I, že platí I2.R = 0,5.Im2.R potom Im ... amplituda harmonického střídavého proudu I ... efektivní hodnota střídavého proudu Obdobně mžeme odvodit pro napětí : Um ... amplituda harmonického střídavého napětí U ... efektivní hodnota střídavého napětí SHRNUTÍ Efektivní hodnoty střídavého napětí U a proudu I odpovídají hodnotám proudu stejnosměrného, který má v obvodu s odporem stejný výkon jako daný proud střídavý. Potom pro výkon střídavého proudu v obvodu s odporem platí vztah P = U . I , kde U a I jsou efektivní hodnoty střídavého napětí a proudu.. Poznámka : - Měřící přístroje v obvodech střídavého proudu ukazují právě efektivní hodnoty napětí a proudu ( např. voltmetrem naměříme napětí U = 230 V, to potom znamená, že napětí v obvodu dosahuje maximálních hodnot Um = 230 . 1,41 = 325 V ) - Grafické znázornění veličin v obvodech střídavého proudu a napětí FÁZOROVÝ DIAGRAM; ČASOVÝ DIAGRAM. zobrazuje fázový rozdíl jednotlivých fyzikálníchveličin; zobrazuje závislost daných fyzikálních veličin na čase. Fázor = symbolické vyjádření dané fyzikální veličiny rotujícím vektorem délka vektoru je rovna amplitudě veličiny. souvislost mezi fázorovým a časovým diagramem.