# Magnetické indukčné čiary

### Ťažiskové poznatky

- Znázornenie magnetického poľa pilinovým obrazcom.

- Znázornenie magnetického poľa magnetickými indukčnými čiarami.  Definícia magnetic-kej indukčnej čiary.

- Orientácia magnetických indukčných čiar polohou magnetky a Ampérovým pravidlom.

- Homogénne a nehomogénne magnetické pole.

###### Špecifické ciele (dosiahnutý výkon žiakov)

- Zdôvodniť vytvorenie pilinového obrazca v okolí permanentného magnetu a vodiča s prúdom. [p]

- Popísať tvar pilinového obrazca v okolí permanentného magnetu, priameho vodiča s prúdom, závitu s prúdom a viacerých závitov s prúdom. [p]

- Zakresliť magnetické pole v okolí permanentného tyčového magnetu, priameho vodiča s prúdom, závitu s prúdom a viacerými závitmi s prúdom magnetickými indukčnými čiarami. [p]

- Definovať magnetickú indukčnú čiaru. [z]

- Určiť orientáciu magnetických indukčných čiar na základe polohy magnetky voči magnetickej indukčnej čiare a Ampérovým pravidlom pravej ruky. [p]

- Opísať homogénne magnetické pole. [p]

#### Experiment

- Predviesť  vytvorenie pilinového obrazca magnetického poľa permanentného magnetu a priameho vodiča  s prúdom.

- Predviesť ukážku polohy  magnetky v okolí permanentného magnetu.

Metodický postup vyučovacej hodiny „Magnetické indukčné čiary“ s podporou grafických animovaných modelov realizovaných počítačovým prezentačným programom.

1

Magnetické indukčné čiary.

1. Motivácia

Je možné zviditeľniť magnetické pole ?

2

Experiment

Pilinový obrazec magnetického poľa permanentného magnetu.

Na meotar položiť magnet, naň priesvitnú fóliu a posypať že-

leznými pilinami.

Usporiadanie železných pilín  v okolí permanentného magne-

tu.

Vysvetlite,  prečo  sa piliny usporiadajú do takéhoto obrazca.

(návod – piliny sú z feromagnetického materiálu).

3

Ak reťazcami pilín preložíme čiary . . .

Čiary preložené reťazcami pilín sú magnetické indukčné čiary

(definícia magnetickej indukčnej čiary zo základnej školy).

4

Čiary preložené reťazcami pilín v okolí permanentného tyčo-

vého magnetu.

5

Experiment

Pilinový  obrazec  v okolí priameho vodiča s prúdom v rovine

kolmej na os vodiča.

Pilinový obrazec v okolí  priameho vodiča s prúdom.

Popíšte tvar čiar preložených reťazcami pilín ?

6

I

I

I

Čiary   preložené  reťazcami  pilín  v  okolí  priameho vodiča

s prúdom.

Sú sústredné kružnice so spoločným stredom na osi vodiča.

7

Pilinový obrazec v okolí závitu s prúdom.

Popíšte tvar čiar preložených reťazcami pilín!

8

Čiary preložené reťazcami pilín  v okolí závitu s prúdom.

Porovnajte  tento tvar čiar  s čiarami  preloženými  reťazcami

pilín v okolí priameho vodiča s prúdom.

9

Pilinový obrazec v okolí viacerých závitov s prúdom.

Popíšte tvar  čiar  preložených reťazcami pilín vo vnútri závi-

tov !

10

Čiary  preložené  reťazcami  pilín  v okolí  viacerých závitov

s prúdom.

11

Experiment

Pohyb magnetky v okolí permanentného magnetu(cez meotar).

Na snímku je animácia pohybu magnetky  v okolí permanent-

ného magnetu

Pozorujte  polohu  magnetky  voči   magnetickým indukčným

čiarám. Opíšte túto polohu!

12

I

I

S        N

N                S

text  definície je

v  prezentácii

text  definície je

v  prezentácii

I

N

S

Poloha magnetky a jej osi voči čiarám preloženým reťazcami

pilín  v  okolí permanentného magnetu  v  rôznych  miestach

magnetického poľa.

Aká je poloha osi magnetky  v  danom  mieste k magnetickej

indukčnej čiare?

Dotyčnica  k  magnetickým indukčným čiarám.

13

Animácia pohybu magnetky  v okolí priameho vodiča  s prú-

dom.

Pozorujte  a  popíšte polohu  magnetky voči magnetickým in-

dukčným čiarám.

14

Poloha magnetky a jej osi k čiarám preloženým reťazcami pi-

lín  v okolí  priameho vodiča  s prúdom  v  rôznych miestach

poľa.

Aká je poloha osi magnetky  v  danom  mieste k magnetickej

indukčnej čiare?

Dotyčnica  k  magnetickým indukčným čiarám.

15

Definícia magnetickej indukčnej čiary.

Magnetická  indukčná  čiara  je  priestorovo  orientovaná

krivka, ktorej dotyčnica v danom bode má smer  osi  veľ-

mi malej magnetky v tomto bode umiestnenej.

16

Orientácia magnetických indukčných  čiar pomocou magnet-

ky v okolí permanentného  magnetu.

Ak umiestnime magnetku  v magnetickom poli, smer od  juž-

ného k severnému pólu magnetky určuje orientáciu magnetic-

kých indukčných čiar.

Ako  sú  orientované  magnetické indukčné čiary voči pólom

permanentného magnetu ?

17

Orientácia magnetických indukčných čiar  pomocou magnet-

ky  v okolí priameho vodiča s prúdom. Na snímku sú magne-

tické  indukčné čiary  v okolí  priameho  vodiča  s  prúdom a

magnetka.

Zorientujte indukčné čiary magnetického poľa v okolí priame-

ho vodiča s prúdom podľa predchádzajúceho pravidla!

Južno-severný smer je vyznačený až po vyriešení.

18

Orientácia magnetických indukčných čiar pomocou magnetky.

Orientácia  od  južného  k severnému  pólu magnetky ur-       čuje orientáciu magnetických indukčných čiar.

19

I

I

Ampérovo pravidlo pravej ruky.

Naznačíme uchopenie vodiča  do pravej ruky tak, aby  pa-

lec  ukazoval  dohodnutý  smer  prúdu  vo  vodiči,  potom

prsty ukazujú orientáciu magnetických indukčných čiar.

20

André Marie Ampér,

- francúzsky  fyzik a matematik, 1775-1836,

17

Pilinový obrazec v okolí  závitov s prúdom – cievky.

Upozorníme na uloženie pilín vo vnútri  cievky.

Ako sme nazvali pole ktoré je zobrazené rovnobežnými čiara-

mi (gravitačné, elektrické) ?

18

Magnetické  pole,  ktorého  indukčné  čiary   sú   rovnobežné

priamky nazývame homogénne magnetické pole.

Homogénne magnetické pole je v cievke v blízkosti jej osi.

Priebežný test č.2 (Magnetické indukčné čiary)

1. [p] Zakreslite priebeh magnetických indukčných čiar v okolí permanentného magnetu, pria-

meho vodiča s prúdom a cievky s prúdom.

I

I

2. [p] Na obrázku je nakreslená magnetka v magnetickom poli permanentného magnetu.

Zdôvodnite polohu magnetky. Svoje tvrdenie podložte zakreslením príslušnej magnetickej indukčnej čiary.

3. [z]   Magnetka v magnetickom poli zaujme polohu

- v smere kolmice na magnetické indukčné čiary,

- takú, v ktorej  je výsledný moment magnetických síl na ňu pôsobiacich rovný nule,

- v smere dotyčnice k magnetickým indukčným čiarám.

4. [št]  Na obrázku je magnetka v magnetickom poli priameho vodiča s prúdom.

Zdôvodnite polohu magnetky. Svoje tvrdenie podložte zakreslením príslušnej magnetickej indukčnej čiary.

Posúďte správnosť orientácie magnetky.

I

5. [z]  Podľa Ampérovho pravidla

a) palec pravej ruky ukazuje dohodnutý smer prúdu vo vodiči,

b) prsty ukazujú orientáciu indukčných čiar,

c) palec ľavej ruky ukazuje dohodnutý smer prúdu vo vodiči,

d) prsty ukazujú južno – severný smer magnetky vloženej do magnetického poľa.

6. [p] Charakterizujte magnetické pole znázornené pilinovým

obrazcom na obrázku.

7. [nšt]  Sledujte na videozázname pohyb magnetky v magnetickom poli permanentného    tyčového magnetu.

Vyslovte názor na priebeh pozorovaného experimentu.