- Silové pôsobenie dvoch priamych rovnobežných vodičov s prúdmi

### Ťažiskové poznatky

- Určenie smeru magnetických síl pôsobiacich medzi dvoma priamymi  rovnobežnými  vo-dičmi s prúdmi rovnakého a opačného smeru.

- Závislosť  veľkosti  magnetických síl  pôsobiacich  medzi  dvoma  priamymi  rovnobež-nými vodičmi s prúdmi od I1 ,I2, d  a  l . Permeabilita prostredia.

- Definícia jednotky elektrického prúdu.

###### Špecifické ciele (dosiahnutý výkon žiakov)

- Aplikáciou Ampérovho pravidla pravej ruky a Flemingovho pravidla ľavej ruky zdôvodniť vzájomné silové pôsobenie dvoch priamych rovnobežných vodičov s prúdmi rovnakého i opačného smeru. [p]

- Analyzovať závislosť veľkosti magnetickej sily pôsobiacej medzi dvoma rovnobežnými vodičmi s prúdmi od iných fyzikálnych veličín. [p]

- Aplikovať závislosť veľkosti magnetickej sily pôsobiacej medzi dvoma rovnobežnými vodičmi s prúdmi od iných fyzikálnych veličín pri riešení úloh. [št]

- Definovať jednotku elektrického prúdu. [z]

#### Experiment

- Predviesť magnetické silové pôsobenie medzi  dvoma rovnobežnými vodičmi  s prúdmi rovnakého i opačného smeru.

Metodický postup vyučovacej hodiny „Silové pôsobenie dvoch priamych rovnobežných vodičov s prúdmi“ s podporou grafických animovaných modelov realizovaných počítačovým prezentačným programom.

1

Silové  pôsobenie  dvoch  priamych  rovnobežných  vodičov

s prúdmi.

Motivácia.

Magnetické silové pôsobenie medzi  dvoma  permanentnými

magnetmi je buď príťažlivé alebo odpudivé, podľa toho, kto-

rými pólmi sú magnety k sebe priložené.

Môže byť príťažlivé alebo odpudivé  aj silové pôsobenie me-

dzi dvoma rovnobežnými vodičmi s prúdmi?

I

I

2

Experiment

Magnetické silové pôsobenie medzi dvoma priamymi rovno-

bežnými vodičmi  s prúdmi rovnakého smeru.

# Snímok  znázorňuje  porovnanie  smeru  silového  pôsobenia

medzi  dvoma  priamymi  rovnobežnými  vodičmi  s  prúdmi

rovnakého  smeru  a  permanentnými  magnetmi   otočenými

k sebe nesúhlasnými pólmi.

Magnetické silové pôsobenie je príťažlivé.

I

I

3

Experiment

Magnetické silové pôsobenie medzi dvoma priamymi rovno-

bežnými vodičmi  s prúdmi opačného smeru.

Snímok  znázorňuje  porovnanie  smeru  silového  pôsobenia

medzi  dvoma  priamymi  rovnobežnými  vodičmi  s  prúdmi

opačného smeru a permanentnými magnetmi otočenými k se-

be súhlasnými pólmi.

Magnetické silové pôsobenie je odpudivé.

## Prečo je magnetické silové pôsobenie medzi dvoma vodičmi

s prúdmi rovnakého smeru príťažlivé ?

4

I

I

Určenie  smeru magnetickej sily Flemingovým pravidlom na

# jeden z dvojice vodičov s prúdom rovnakého smeru.

- vystreté prsty ukazujú smer prúdu

- indukčné čiary vstupujú do dlane

- palec ukazuje smer magnetickej sily

I

I

5

Určenie smeru magnetickej sily Flemingovým pravidlom  na

druhý  z dvojice vodičov s prúdom rovnakého smeru.

- vystreté prsty ukazujú smer prúdu,

- indukčné čiary vstupujú do dlane,

- palec ukazuje smer magnetickej sily.

I

I

6

Dva rovnobežné vodiče s prúdmi rovnakého smeru sa navzá-

jom magnetickými silami priťahujú .

## Prečo je magnetické silové pôsobenie medzi dvoma vodičmi

s prúdmi opačného smeru odpudivé ?

7

I

I

Určenie smeru  magnetickej sily Flemingovým pravidlom na

jeden z dvojice vodičov s prúdom opačného smeru.

- vystreté prsty ukazujú smer prúdu,

- indukčné čiary vstupujú do dlane,

- palec ukazuje smer magnetickej sily.

8

I

I

Určenie smeru magnetickej  sily Flemingovým pravidlom na

druhý  z dvojice vodičov s prúdom opačného smeru.

- vystreté prsty ukazujú smer prúdu,

- indukčné čiary vstupujú do dlane,

- palec ukazuje smer magnetickej sily.

I

I

9

Dva rovnobežné vodiče s  prúdmi opačného smeru sa  navzá-

jom magnetickými silami odpudzujú.

10

I1

I2

d

l

Určenie závislosti  veľkosti  magnetickej sily pôsobiacej me-

dzi  dvoma  priamymi  rovnobežnými  vodičmi  s prúdmi od

veľkosti prúdov  vo  vodičoch  I1 , I2 , od vzdialenosti  medzi

vodičmi  d  a od dĺžky vodičov  l.

Fm=kI1I2dl

- konštanta  k  vyjadruje vplyv prostredia na veľkosť sily.

11

Permeabilita prostredia.

k=μ2π

,kde  je permeabilita prostredia

texty sú v  prezentácii

μ=μ0μr

,kde r je relatívna permeabilita

o je permeabilita vákua

o = 4.10-7 N.A-1

- relatívna permeabilita je pomerná veličina, ktorá udáva koľ-

kokrát  väčšia  ( menšia )  je  permeabilita  istého  látkového

prostredia, ako je permeabilita vákua.

pre vákuum  r = 1

l

I1

I2

d

pre železo, oceľ, nikelr = 102 – 103

d = 1 m      I1 = I2 = 1 A

l = 1 m   Fm  =2.10 –7 N

Fm=kI1I2dl

12

Na základe vzťahu

je definovaná jednotka elektrického prúdu -  1 Ampér.

Ampér je stály prúd, ktorý  pri prechode  dvoma priamy-

mi rovnobežnými nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľ-

ného  prierezu, umiestnenými   vo  vákuu   vo  vzájomnej

vzdialenosti  1 m, vyvolá medzi  týmito vodičmi silu s veľ-

kosťou 2.10 –7 N  na 1 meter dĺžky vodiča.

13

André Marie Ampér,

- francúzsky  fyzik a matematik, 1775-1836,

# Je zakladateľom elektrodynamiky. Vymedzil pojem elektric-

kého prúdu a definoval jeho smer, zaviedol označenie sever-

ného a južného pólu.

Priebežný test č.4 (Silové pôsobenie dvoch priamych rovnobežných vodičov s prúdmi)

1.[p]  Vyznačte v obrázkoch magnetické sily, ktorými na seba pôsobia vodiče s prúdmi.

I1

I2

I1

I2

2.[št]Vodič  s  prúdom  I2  sa  nachádza v magnetickom poli vodiča  s  prúdom  I1.  Zakreslite

v obrázku

- orientáciu magnetických indukčných čiar magnetického poľa vodiča s prúdom I1 ,

- vektor magnetickej indukcie magnetického poľa vodiča  s  prúdom I1  v  mieste  vodiča

s prúdom I2 ,

I1

I2

- smer magnetickej sily pôsobiacej na vodič s prúdom I2 .

Zdôvodnite určenie smeru pôsobiacej magnetickej sily.

# 3.[p] Určte správny vzťah závislosti veľkosti magnetickej sily, ktorou  na seba  navzájom pô-

sobia dva priame rovnobežné vodiče s prúdmi od ďalších veličín.

Fm=μ0μrI1I2dl         Popíšte veličiny, ktoré vo vzťahu vystupujú.

Fm=μ0μr2πI1I2dl

a)                                          ,               c)                                         ,

Fm=μ0μr2πI1I2d

Fm=2πμ0μrI1I2dl

b)                                         ,               d)                                          .

4.[z] Na základe magnetického silového pôsobenia medzi dvoma priamymi rovnobežnými         vodičmi s prúdmi je definovaná jednotka

a) elektrického prúdu,

b) elektrického napätia,

c) elektrického odporu,

d) magnetickej indukcie.

5.[št]  Vzdialenosť vodičov v kábli, ktorým prechádza prúd 25 A je 5mm.  Akou  veľkou silou

je namáhaná izolácia medzi vodičmi na každom desať milimetrovom úseku ?

Relatívna permeabilita izolácie r = 1.                                                  ( Fm= 2,5.10-4 N )

6.[št]  Medzi dvoma vodičmi silnoprúdového vedenia, ktorých vzdialenosť je  0,2 m, pôsobí sila veľkosti 16 N na každý meter vodičov. Určte veľkosť prúdu vo vedení.

Relatívna permeabilita izolácie r = 1.                                                       ( I = 4.10 3 A )

7.[nšt] Popíšte magnetické silové pôsobenie medzi dvoma kolmo mimobežnými vodičmi s prúdmi.

I

I