- Magnetické materiály v technickej praxi

## Ťažiskové poznatky

- Elektromagnetické relé.

- Merací prístroj s otočnou cievkou.

- Magnetický záznam akustického a optického signálu.

###### Špecifické ciele (dosiahnutý výkon žiakov)

- Opísať princíp činnosti elektromagnetického relé a uviesť príklady jeho využitia. [p]

- Opísať princíp činnosti meracieho prístroja s otočnou cievkou. [p]

Experimenty

- Predviesť v činnosti elektromagnetické relé.

- Ukážka merania elektrických veličín meracím prístrojom s otočnou cievkou.

Metodický postup vyučovacej hodiny „Magnetické materiály v technickej praxi“ s podporou grafických animovaných modelov realizovaných počítačovým prezentačným programom.

1

Magnetické materiály v technickej praxi.

Motivácia.

Uveďte príklady použitia magnetických materiálov?

Čo je to elektromagnet?  Kde sa používa?

2

Magnetické materiály

rozdelenie materiálov

je v  prezentácii

- tvrdé (na výrobu rozličných permanentných magnetov),

- mäkké (jadrá cievok, pólové nástavce permanentných mag-

netov).

3

Elektromagnetické relé  je elektromagnet, ktorého časti sú

- cievka,

- jadro z mäkkej ocele,

- rameno z mäkkej ocele,

- pohyblivá kotva z mäkkej ocele,

- pružné kontakty.

Popis hlavných častí je v prezentácii.

4

Po zapnutí prúdu do cievky sa jadro  z  mäkkej ocele zmagne-

tizuje . . .

Na snímku je animácia zopnutia spínača a vytvorenia magne-

tického poľa v okolí jadra magnetickými indukčnými čiarami.

6

5

. . . kotva sa pritiahne k jadru a súčasne zopne pružné

kontakty.

7

Používa sa v automatických regulačných a riadiacich  zariade-

text je v  prezentácii

niach, v telefónnych centrálach a podobne.

Napríklad regulačné relé  v automobile reguluje nabíjacie na-

pätie a prúd do akumulátora.

8

Merací prístroj s otočnou cievkou, jeho hlavné časti sú

- magnet  s  pólovými  nástavcami  je  zdrojom magnetického

poľa,

- medzi pólovými nástavcami je valec z mäkkej ocele,

- v medzere medzi nástavcami a valcom je otočná cievka,

- s cievkou je pevne spojená ručička prístroja.

Popis hlavných častí je v prezentácii.

I

9

Keď cievkou prechádza elektrický prúd pôsobí  na ňu magne-

tické  pole medzi  pólovými  nástavcami  dvojicou  magnetic-

kých síl (časti cievky predstavujú vodiče s prúdom v magne-

tick poli).

Veľkosť  momentu  tejto  dvojice,  ktorý  spôsobuje  otáčanie

cievky je priamo úmerná veľkosti prúdu v cievke.

M≈I

M≈I        Viete zdôvodniť priamu úmernosť medzi  M  a  I  ?

I

10

Teda s narastajúcim prúdom v cievke vzrastá moment dvojice

magnetických síl a tým aj výchylka cievky a ručičky prístroja.

Preto je stupnica meradla rovnomerná.

Do polohy zodpovedajúcej stavu bez prúdu  sa  usilujú vrátiť

cievku špirálové pružiny.

Fyzikálny  princíp  meracieho prístroja  s otočnou cievkou sa

zakladá   na  pôsobení  dvojice  magnetických  síl  na  cievku

s prúdom v magnetickom poli.

11

Popísaný merací prístroj je

názvy sú

v  prezentácii

- merací prístroj s otočnou cievkou,

- magnetoelektrický,

- deprézsky.

Princíp prístroja navrhli M.Depréz a J.A. ď Arsoval.

12

Na magnetický záznam zvuku  sa  najčastejšie používa tenká

vrstva magnetického materiálu  (napr. Fe2O3 , CrO2 . . .) na-

nesená na nemagnetickej páske.

Priebežný test č.12 (Magnetické materiály v technickej praxi)

1.[z]  Magneticky mäkké materiály sa používajú na

a) výrobu permanentných magnetov,

b) jadro elektromagnetu,

c) jadrá cievok.

2.[z]  Pohyblivú kotvu v elektromagnete pritiahne k jadru cievky

a) elektrická sila,

b) magnetická sila,

c) gravitačná sila,

d) iná sila.

3.[z]  Fyzikálny princíp meracieho prístroja s otočnou cievkou je založený na

a) magnetickom silovom pôsobení magnetického poľa na vodič s prúdom,

b) jave elektromagnetická indukcia,

c) na jave magnetická hysterézia.

4.[p]  Stupnica meracieho prístroja s otočnou cievkou je lineárna, lebo

a) veľkosti magnetických síl, ktoré otáčajú cievku sú priamo úmerné veľkosti prúdu,

ktorý cievkou predchádza,

b) medzi veľkosťami magnetických síl, ktoré otáčajú cievku a veľkosťou prúdu, ktorý

ktorý cievkou predchádza platí vzťah

Fm=BIlsinα

c) lineárna stupnica sa najjednoduchšie vyhotoví.